Dataset de telemetría de dron

Descripción de variables

Curso de Introducción al Aprendizaje Automático con Python

¿Qué es este dataset?

Este archivo contiene 3 000 filas, una por segundo de vuelo. Cada fila es una "fotografía" del estado del dron en ese instante, registrando 26 variables agrupadas en 8 subsistemas. El objetivo del curso es enseñar a los algoritmos de Machine Learning a leer estas variables y detectar automáticamente cuándo algo va mal.

Resumen del dataset

| Característica | Valor |
| --- | --- |
| Filas (muestras) | 3 000 (una por segundo de vuelo, ~50 minutos) |
| Columnas (variables) | 26 |
| Frecuencia de muestreo | 1 Hz — una lectura por segundo |
| Misiones incluidas | 3 vuelos distintos |
| Muestras con anomalía | 315 (10,5 % del total) |
| Tipos de anomalía | 5: fallo GPS, ráfaga de viento, sobrecalentamiento, fallo de batería, pérdida de señal |

Identificación

| timestamp | fecha/hora | Momento exacto de cada medición. Piénsalo como el reloj del dron: registra segundo a segundo todo lo que ocurre durante el vuelo. |
| --- | --- | --- |

| time_s | segundos | Tiempo transcurrido desde que el dron despegó. El valor 0 es el inicio y 2 999 es el final (casi 50 minutos de vuelo). |
| --- | --- | --- |

| mission_id | 0 / 1 / 2 | Número de misión activa. El dataset recoge tres vuelos distintos agrupados en un único archivo. |
| --- | --- | --- |

| mission_phase | categoría | Fase del vuelo en cada momento: despegue (takeoff), vuelo en crucero (cruise) o aterrizaje (landing). |
| --- | --- | --- |

GPS

| lat | grados (°) | Posición Norte-Sur del dron. Junto con lon permite trazar su trayectoria en un mapa. |
| --- | --- | --- |

| lon | grados (°) | Posición Este-Oeste del dron. Combina lat y lon para saber exactamente dónde está en cada segundo. |
| --- | --- | --- |

| alt_m | metros | Altura sobre el suelo. Sube durante el despegue, se mantiene estable en crucero (~60 m) y baja al aterrizar. |
| --- | --- | --- |

| speed_ms | m/s | Velocidad horizontal: qué tan rápido avanza el dron en el plano horizontal, sin contar el movimiento vertical. |
| --- | --- | --- |

| gps_satellites | número | Cuántos satélites GPS están en contacto con el dron. Con más satélites, la posición es más precisa. Menos de 6 es señal de alerta. |
| --- | --- | --- |

| hdop | índice | Calidad de la señal GPS. Valores menores a 2 son excelentes; por encima de 5 la posición empieza a ser poco fiable. |
| --- | --- | --- |

Actitud (IMU)

| roll_deg | grados (°) | Inclinación lateral del dron (como cuando un avión gira a la derecha o izquierda). Un valor de 0° significa que está completamente horizontal. |
| --- | --- | --- |

| pitch_deg | grados (°) | Inclinación frontal-trasera (como levantar o bajar el morro). Positivo = inclinado hacia adelante. |
| --- | --- | --- |

| yaw_deg | grados (°) | Dirección en la que apunta el dron (0–360°), como la brújula de una brújula. Cambia cuando el dron gira sobre sí mismo. |
| --- | --- | --- |

Acelerómetro

| acc_x_g | g | Aceleración lateral (de lado a lado). En vuelo tranquilo es casi 0; aumenta durante maniobras o viento lateral. |
| --- | --- | --- |

| acc_y_g | g | Aceleración delantera-trasera. Aumenta cuando el dron acelera hacia adelante o frena bruscamente. |
| --- | --- | --- |

| acc_z_g | g | Aceleración vertical. En vuelo estable vale ~1.0 g porque compensa la gravedad. Valores muy distintos de 1 indican turbulencia o maniobra brusca. |
| --- | --- | --- |

Giróscopo

| gyro_x_dps | °/s | Velocidad a la que el dron gira lateralmente (alabeo). Un valor alto significa que está rotando rápido hacia un lado. |
| --- | --- | --- |

| gyro_y_dps | °/s | Velocidad a la que el dron levanta o baja el morro. Útil para detectar maniobras de ascenso o descenso brusco. |
| --- | --- | --- |

| gyro_z_dps | °/s | Velocidad a la que el dron gira sobre sí mismo (guiñada). Aumenta cuando el dron cambia de dirección horizontalmente. |
| --- | --- | --- |

Batería y potencia

| battery_pct | % | Energía restante en la batería, de 0 a 100 %. Va bajando conforme el dron vuela; en el dataset una anomalía provoca una caída repentina. |
| --- | --- | --- |

| voltage_v | V | Tensión eléctrica de la batería. Cae gradualmente con el uso; por debajo de 20 V el dron debe aterrizar de emergencia. |
| --- | --- | --- |

| current_a | A | Corriente que consumen los motores en cada instante. Sube cuando el dron vuela rápido o hace maniobras que requieren más potencia. |
| --- | --- | --- |

| motor_temp_c | °C | Temperatura del motor principal. Lo normal es 35–70 °C; una anomalía de sobrecalentamiento la eleva hasta 110 °C. |
| --- | --- | --- |

Comunicaciones

| rssi_dbm | dBm | Potencia de la señal de radio entre el dron y el operador. Los valores son negativos: cuanto más cerca de 0, mejor señal. Por debajo de -85 dBm el enlace es crítico. |
| --- | --- | --- |

Etiquetas

| anomaly | 0 / 1 | Indica si ese segundo de vuelo tiene algo malo (1) o todo está bien (0). Es la variable que los algoritmos de ML intentarán predecir. |
| --- | --- | --- |

| anomaly_type | categoría | Describe qué tipo de problema ocurre: pérdida de GPS, ráfaga de viento, sobrecalentamiento del motor, fallo de batería o pérdida de señal de radio. Las muestras normales aparecen como 'normal'. |
| --- | --- | --- |

Nota para el docente

Las variables de Identificación no se usan como predictores en los modelos. Las variables de Etiquetas son la variable objetivo (lo que queremos predecir). El resto son las variables de entrada (features) de los algoritmos.